Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСНОУКОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 октября 2017 года	                                                                                  № 27

Об утверждении генеральной схемы очистки территории

Лесноуколовского сельского поселения на 2017-2022 годы

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.                 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных, схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», Уставом Лесноуколовского сельского поселения, Правилами благоустройства территории Лесноуколовского сельского поселения, утверждённые решением земского собрания Лесноуколовского сельского поселения от 31.08.2017г. № 252, администрация Лесноуколовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить генеральную схему очистки территории Лесноуколовского сельского поселения на 2017-2022 годы .

2. Заместителю главы администрации Лесноуколовского сельского поселения (Дыбовой Е.И.) обнародовать настоящее постановление в общедоступных местах: Лесноуколовской сельской библиотеке, Лесноуколовской ООШ, Лесноуколовском Доме культуры и разместить на официальном сайте администрации Лесноуколовского  сельского поселения по адресу: http://lesnoukolovo.kraadm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в  силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Лесноуколовского сельского поселения Ушакову Ж.Ю.

| Глава администрации Лесноуколовского сельского поселения |  | Ж.Ушакова |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждена постановлением администрации Лесноуколовского сельского поселения от 30 октября 2017 г. № 27 |  |  |

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

ЛЕСНОУКОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2022 годы

1. Основание для разработки генеральной схемы

Очистка и уборка территорий населенных пунктов - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Лесноуколовского сельского поселения, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

2. Область применения

Генеральная схема очистки территории Лесноуколовского сельского поселения на 2017-2020 годы определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

3. Нормативные ссылки

Настоящая Генеральная схема очистки территории поселения соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ. МКД 7-01.2003»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

Постановление Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 № 400/23-34 « Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»;

Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отбросов»;

Правила благоустройства территории Лесноуколовского сельского поселения, утверждённые решением земского собрания Лесноуколовского сельского поселения от 31.08.2017г. № 252.

4. Терминология.

Бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения.

Виды отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Вторичные материальные ресурсы (вторсырьё) - отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии.

Генеральная схема очистки территории муниципального образования - муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Договор на вывоз мусора - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора.

Использование отходов - применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии

Коммунальные отходы - отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах.

Несанкционированные свалки отходов - территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора.

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.

Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Отходы - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.

Полигон захоронения отходов - комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

Сбор отходов - любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов.

Свойства отходов - местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени.

Сортировка отходов - разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качество.

Твердые и жидкие бытовые отходы – отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.)

Хранение - содержание отходов в объектах размещения отходов в  целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Утилизация - деятельность, связанная с использованием отходов на этапах технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

Компостирование – биологический способ переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, в том числе и навоза в почвенный компонент и биогумус.

4.1.Обозначения и сокращения.

Генеральная схема очистки - Генеральная схема очистки территории Лесноуколовского сельского поселения.

Твердые бытовые отходы – ТБО.

Жидкие бытовые отходы – ЖБО.

Крупно габаритные отходы – КГО.

Пескосоляная смесь – ПСС.

Предельно допустимая концентрация – ПДК.

5. Общие сведения о Лесноуколовском сельском поселении.

5.1. Географическое положение

Лесноуколовское сельское поселение находится в Красненском районе Белгородской области.

Лесноуколовское сельское поселение муниципального района «Красненский район» Белгородской области, административным центром которого является село Лесное Уколово, в границах которого находится хутор Гончаровка, хутор Новый Путь и граница которого с северо-восточной, восточной и южной сторон проходит по границе Белгородской и Воронежской области; с западной стороны проходит по границе Красненского сельского поселения;

5.2.Природно-климатические условия

| Наименование характеристик | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Температурный режим: |  |  |
| Средняя годовая температура воздуха | °С | 6,7 |
| Средняя температура января | °С | -9 |
| Средняя температура июля | °С | 21 |
| Абсолютный минимум | °С | -38 |
| Абсолютный максимум | °С | 40 |
| Продолжительность отопительного периода | сутки | 180 |
| Средняя температура отопительного периода | °С | 0,8 |
| Относительная влажность (среднегодовая) | % | 72 |
| Среднегодовая сумма осадков | мм | 500 |
| Число дней со снежным покровом | дни | 56 |
| Средняя высота снежного покрова | см | 20 |
| Температура почвы, средняя за год | °С | 18 |
| Глубина промерзания почвы, средняя | см | 60 |
| Ветровой режим: |  |  |
| Среднегодовая скорость ветра | м/сек | 3,8-4,8 |
| Преобладающие направления ветра | румбы | западные, южные, юго-западные, северо-восточные |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% | м/сек | 5 |
| Повторяемость скоростей ветра 0-1 м/сек и приземной инверсии с нижней границей 0.01-0,05 км | % | 13 |

5.3. Краткая характеристика поселения

В состав Лесноуколовского сельского поселения входит – 3 населенных пункта.

Список населенных пунктов по Лесноуколовскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество постоянно проживающих жителей | Количество жилых домов | Количество временно проживающих жителей (дачники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село Лесное Уколово |  |  |  |
|  | хутор Гончаровка |  |  |  |
|  | хутор Новый Путь | нежилой |  |  |

Административный центр Лесноуколовского сельского поселения с. Лесное Уколово находится в юго-восточной части Красненского района, в 15 км от районного центра – села Красное и около 200 км от областного центра – города Белгород. Ближайшими железнодорожными станциями к сельскому поселению являются город Острогожск (25 км) и Алексеевка (55 км).

Площадь территории Лесноуколовского сельского поселения составляет - 4210 га.

Общая площадь жилого фонда составляет – 27456 кв.м.  Отопление жилого фонда индивидуальное.

5.3. Перечень организаций и учреждений, расположенных на территории поселения:

- Администрация Лесноуколовского сельского поселения;

- МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»;

- МДОУ «Лесноуколовский детский сад «Березка»»;

- Почтовое отделение связи с.Лесное Уколово;

- Лесноуколовский фельдшерско-акушерский пункт;

- Лесноуколовский модельный дом культуры;

- Лесноуколовский филиал сельской библиотеки;

- магазин «Продукты»;

- магазин «Центральный»;

- магазин «Татьяна»

- филиал Сбербанка;

5.4.Улично - дорожная сеть. Протяженность внутри поселенческих дорог составляет 17270 км. Ливневая канализация в населенных пунктах отсутствует.

6. Существующее состояние дел по санитарной очистке территории Лесноуколовского сельского поселения.

6.1.Организации осуществляющие сбор и вывоз ТБО на территории поселения.

| Наименование организации | Тариф за услугу по сбору и вывозу ТБО |
| --- | --- |
| МУП ЖКХ «Красненское» | по утвержденному тарифу |

6.2. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки.

Основными задачами санитарной очистки и уборки в Лесноуколовском сельском поселении являются:

- сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов;

- сбор, удаление крупногабаритных твердых бытовых отходов;

- уборка территории от уличного смета, листьев, снега и льда, с обеспечением нормального передвижения населения и транспорта.

Ответственность за организацию санитарной очистки в Лесноуколовском сельском поселении возложена на администрацию Лесноуколовского сельского поселения.

Администрация Лесноуколовского сельского поселения:

- проводит с гражданами организационную и разъяснительную работу по организации сбора твердых и бытовых отходов.

Основанием для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора по территории сельского поселения является заключенный в установленном законом порядке договор.

Договор на вывоз ТБО заключается со специализированной организацией, определенной в порядке, установленном действующим законодательством. Вопросы санитарного содержания и уборки территории регулируются нормативным правовым актом: Правила благоустройства территории Лесноуколовского сельского поселения, утверждённые решением земского собрания Лесноуколовского сельского поселения от 31.08.2017г. № 252.

6.3. Существующая система сбора и вывоза ТБО.

Сбор и вывоз отходов в Лесноуколовском сельском поселении от населения, организаций и предприятий осуществляется по планово-регулярной и заявочной системам.

6.4. Система сбора и вывоза ТБО от населения

Сбор ТБО производится мешковым способом по графику. Вывоз производится специализированным автотранспортом МУП ЖКХ «Красненское».

Договора на сбор и вывоз ТБО заключаются гражданами, со специализированной организацией с учетом норм накопления утвержденных нормативными актами органа местного самоуправления, действующими на момент заключения договора и тарифов, установленных специализированной организацией.

Гражданам, проживающим на территории поселения, запрещается производить сжигание ТБО, сброс ТБО в не отведенных для этих целей местах.

Место сбора и вывоза ТБО определяются Администрацией сельского поселения совместно по согласованию с гражданами.

Специализированная организация:

- осуществляет сбор и вывоз ТБО по заключенным договорам в соответствии со сроками и графиком, установленными в договоре;

- осуществляет уборку просыпавшегося мусора при погрузочно- разгрузочных работах.

6.5. Система сбора и вывоза КГО от населения.

Крупногабаритные отходы при их накапливании вывозятся  МУП ЖКХ «Красненское» по заявкам жителей, транспортом для вывоза коммунальных отходов.

6.6. Периодичность удаления ТБО и КГО.

| Наименование объекта | Периодичность удаления |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КГО | ТБО |  |
|  |  | Контейнерная система | Бесконтейнерная система |
| Жилищный сектор | По мере накопления по заявкам | - | один раз в неделю |

6.6. Порядок вывоза ЖБО от населения и организаций

Дома в поселении не в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением. Вне канализованной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированные выгреба (сливные ямы). Вывоз производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения емкостей.

Требования к оборудованию выгребной ямы. Выгребная яма - самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды. Она состоит из герметической емкости, куда стоки от дома сливаются для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационной машины. Размеры произвольны, зависят от количества потребляемой воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевого колодца или скважины и ниже по рельефу. Дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал - железобетон, металл, оштукатуренный кирпич. К выгребной яме должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины. Запрещено использовать выгребные ямы без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков. По санитарным нормам в радиусе 30 метров от таких сооружений нельзя выращивать плодовые растения.

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации,            в кюветы, канавы, на грунт.

6.7.Система сбора и твердых бытовых отходов с территорий учреждений, предприятий и организаций.

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Лесноуколовского сельского поселения, обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых бытовых отходов.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическим или физическим лицом на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т.ч. и у индивидуальных предпринимателей.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при временном хранении твердых бытовых отходов, образуемых в процессе деятельности, обеспечивают:

- установку контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;

- соблюдение экологических, санитарных, противопожарных требований;

- заключение договоров со специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отходов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели заключают договор на вывоз ТБО со специализированной организацией, в порядке установленном гражданским законодательством.

Вывоз ТБО осуществляется на специализированный полигон Красненского района, расположенный в 17 км от территории Лесноуколовского сельского поселения. На полигоне выполняются следующие виды работ: прием, складирование.

7. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:

- по уборке улично-дорожной сети (в отношении внутрипоселенческих дорог) - на администрацию поселения;

- по уборке закрепленных прилегающих территорий к индивидуальным жилым домам - на собственников этих домов, или на организацию, обслуживающую жилой фонд;

- по уборке территорий предприятий и прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений и хозяйствующих субъектов - на юридические лица или иные хозяйствующие субъекты или физические лица, в собственности которых находятся данные предприятия;

- за уборку мест торговли (в том числе временной выездной) - на владельцев объектов торговли;

- за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, опорам ЛЭП в радиусе 5 метров от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта, на балансодержателей данных объектов;

- за уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий автостоянок, гаражей и т.п. - на балансодержателей, организации, и хозяйствующих субъектов, эксплуатирующие данные объекты;

- за уборку и содержание подъездов к территориям предприятий, учреждений, организаций - на руководителей предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде которых находятся строения, расположенные на указанных территориях.

Контроль за организацией уборки и содержания длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений возлагается на администрацию поселения.

Уборку мусора, просыпавшегося при загрузке в мусоровоз, а также транспортировке мусора, производят работники организации, осуществляющей вывоз ТБО.

8.Ответственность за нарушение благоустройства и санитарного содержания территории Лесноуколовского сельского поселения.

Контроль соблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания территории Лесноуколовского сельского поселения осуществляет администрация сельского поселения, орган санитарно-эпидемиологической службы и органы внутренних дел в пределах их компетенции.

Лица, виновные в нарушении Правил благоустройства на территории Лесноуколовского сельского поселения, утверждённые решением Земского собрания Лесноуколовского сельского поселения  от 31.08.2017 г. № 251, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области.

Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации и устранения допущенных нарушений. Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающим существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию, в связи с чем должно быть уделено особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и оздоровлению экологической обстановки.

9.Основные задачи в области санитарной очистки и улучшения состояния окружающей среды на территории Лесноуколовского сельского поселения:

1. Осуществление мероприятий по соблюдению уровня предельно допустимых выбросов в атмосферу всеми стационарными источниками.

2. Организация контроля предельно допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач), организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников электромагнитных излучений.

3. Организация контроля радиационной обстановки территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

4. Проведение мероприятий по озеленению территории населенных пунктов поселения.

5. Проведение ресурсоснабжающими организациями мероприятий по эффективности очистных сооружений, а также проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и водоотведения в целях предотвращения аварийных ситуаций.

6. Ликвидация несанкционированных свалок.

7. Соблюдение специального режима на территории прибрежных полос и водоохранных зон рек.

8. Распространение среди населения экологических знаний и требований законодательства по данному вопросу посредством публикации тематической информации в официальном публикаторе сельского поселения и размещения информации на официальном сайте поселения, взаимодействие в данном вопросе с природоохранной прокуратурой и другими административными органами, обеспечивающими контроль за соблюдением природоохранных нормативов.

9. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

10. Обеспечение всех физических и юридических лиц возможностью по сбору и вывозу ТБО.

11. Организация санитарной очистки территории поселения при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью. Планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки территории, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность населения.

- все домовладения независимо от их ведомственной принадлежности должны быть учтены в единой системе санитарной очистки.

- вывоз ТБО должен осуществляться исключительно специальным автотранспортом, предназначенным для этих целей, по согласованным графикам в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 (п.1.8).